[image: image1.jpg]I'OCYJJAPCTBEHHOE BIOJDKETHOE V‘-IPE)K)IEI-H/]E
«HHEHTAPOEBCKAZ CHOPTI/IBHA}I IIIKOJIA KYPYAJIOEBCKOI'O PAVIOHA»

HMHCTPYKLUSA Ne /70 |

M0 OXpaHe TpyJa s I{BOpHI/IKa

Hacrosiimas ~ WHCTpyKmus  pa3paboTaHa B COOTBEICTBHHM C  JCHCTBYIOUIMM
3aKOHOJATENECTBOM ¥ HOPMATHBHO-TIPaBOBBIMH aKTaMH B OONacTH OXpaHBl Tpylda M
MOXeT OBITh JONONHEHAa WHBIMH TpeGOBaHUSIMH INPUMEHUTENBHO K KOHKDPETHOM
IDOIDKHOCTM MM BHJAY BBIIONHAEMOM paboTEl € ydJeToM cleluGHKH TpYyIOBOH
IeSTeNBHOCTH 1 HCIOJB3yeMBbIX 060pyIOoBaHNMs, HHCTPYMEHTOB B MaTepuanoB. [IpoBepky
M TIEPECMOTp MHCTPYKIMH II0 OXpaHe TpyJa A paGOTHHUKOB OpraHM3yeT paboToxarelsb.
TlepecMOTp MHCTPYKIHIA HOIDKEH MPOU3BOAUTHCS HE peske OJHOIO pasa B S JIET.

1. OBIIIVE TPEBOBAHHMA BE3OHACHOCTI/I

'1.1. K paboTe B kauecTBe ABOPHHUKA JOITYCKAIOTCS MY >XYHHBI U JKEHIIUHEI.

1.2. Ha pa6oueM MecTe paGOTHHK IOJIydYaeT HEPBHYIHBIH HHCTPYKTaX IO 6€3011aCHOCTH
Tpy/la ¥ IPOXOJHUT: CTAXXMPOBKY; MPOBEPKY TEOPETHYECKUX 3HAHUN U I'IpI/I06peTeHHBIX
HABBIKOB 6€30IIaCHBIX CTIIOCOO0B pabOTHL

1.3. Bo Bpems paGoTeI pabOTHHK IPOXOJUT MEPHOTHIESCKUNA MEAUIIMHCKUH OCMOTp B
CPOKH, YCTaHOBJIEHHBIE OpraHaMH 34pPaBOOXPaHEHHS.

IToBTOPHEIM MHCTPYKTAX II0 Ge30MacHOCTH TPyJa Ha pabodeM MecTe pabOTHHUK OJDKEH
TOJTyJaTh OJUH pa3 B 6 Mecs1eB.

1.4. Ha paboTHuKa MOT'YT BO3ZI€HiICTBOBATh OIACHEIE U BPEIHbIC IPOK3BOJCTBEHHbIC
(axTopsl (ABMXKYIIHECS MalIMHEL M MEXaHU3MBI, IIEpeMeIllaeMble TOBaphl, Tapa,
o6pymMBaroIIrecs mrabenu CKIaIapyeMoii Taphl; IOHWKEHHAs TeMIIepaTypa BO3yxa
paboueii 30HEI; MOBBIIIIEHHAS IIOABKHOCTD BO3/yXa; MOBBIIEHHOE 3HAYCHUE HANIPSIKEHUA
B 3NIEKTPHYECKON LIENH; HeJOCTATOYHAS OCBEIIEHHOCTh pabodel 30HbI; OCTPHIC KPOMKH,
3ayCeHIIbl ¥ EPOXOBATOCTh HA IIOBEPXHOCTSIX WHBEHTAPs ¥ HHCTPYMEHTa; QU3HIeCKHe
meperpy3Kn).

1.5. PaGOTHHK IOIKeH 6HITh 0beciedeH CpeCcTBaMY MHIUBH/Ty TbHOM 3aIlATHI  CIIe]
OJIe3KIOM COTIaCHO HOpMAaTHUBaM. ‘

1.6. JIna obecrieueHus moxapo- 1 B3pBIBO603OHaCHOCTI/I He KypHUTh U He II0JIE30BaThCsA
OTKPBITEIM OTHEM y KOMOJIIER (KaHATM3AIMOHHbIX, T430BBIX | JIp.), BO3Ile IOMEIICHUH, I7ie
XPaHATCH OTHEOIaCHBIe MaTepHAaIbl, 1 MyCOPHEIX OaKOB.

2. TPEBOBAHUS BE3OITACHOCTU ITEPEJ]I HAYAJIOM PABOTDI
2.1. Hoxarorosuts pabouyio 30Hy i Ge30macHoi paboThl ¥ IPOBEPUTH: HATIMIHE
TIepeHOCHEIX OTPaXAEHHM, OTCYTCTBHE OOPBIBOB BO3AYIIHBIX JIMHUH SIIEKTpOIepead,





отсутствие в обтирочном материале и тряпках колющих и режущих предметов. Убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, ямы и траншеи ограждены, а на территории нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого крупного стекла и т.п.). 

 2.2. Поднести (подвезти) необходимые для уборки материалы и инвентарь (песок, поливочные шланги и т.п.).

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5 - 7 м от рабочего места переносные ограждения, выкрашенные в яркие цвета. 

 3.2. Производить уборку территории предприятия стоя лицом к встречному транспорту. 

 3.3. При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку на время его проезда. 

 3.4. Начинать уборку при хорошей освещенности места работ, а в темное время суток уборку производить при включенном наружном освещении. 

 3.5. Уборку пешеходных дорожек, тротуаров производить, передвигаясь навстречу пешеходам. 

 3.6. Следить за положением резиновых шлангов, не допускать их перегибов и перекручивания, не производить поливку против ветра и следить, чтобы вода не попала на электрооборудование и воздушные линии электропередач. 

 3.7. Поливочные краны открывать плавно, без больших усилий и рывков. 

 3.8. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные участки и сообщить об этом администрации предприятия. 

 3.9. Во время гололеда производить посыпку тротуаров песком. 

 3.10. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобили или при складировании его в отведенное место. 

 3.11. При спуске снега в открытый колодец ливневой канализации установить предупреждающий знак "Осторожно! Прочие опасности", а ночью или в пасмурные дни на месте знака установить красный фонарь. 

 3.12. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки. 

 3.13. При уборке вблизи штабелей убедиться в их устойчивости. 

 3.14. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в резиновых перчатках. 

 3.15. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При наполнении емкости сначала открывать кран с холодной, а затем с горячей водой. 

 3.10. Работнику не разрешается: 

 работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии освещения в темное время суток); 

 оставлять инструмент на проезжей части.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и других) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду. 

 4.2. Для обеспечения безопасности транспорта и пешеходов оградить места вытекания из трубопроводов и установить предупреждающие знаки.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места. 

 5.2. Очистить бачки и ведра для пищевых отходов и мусора, произвести их санитарную обработку. 

 5.3. Убедиться, что вентили на поливочных кранах закрыты.

Инструкцию разработал___________________________
